ЗАТВЕРДЖУЮ

Старший майстер

ДНЗ «Уманський ПЛ»

___________  В. П. Місюра

ПЛАН

УРОКУ  ВИРОБНИЧОГО  НАВЧАННЯ

Спеціальність:  штукатур; лицювальник-плиточник.

ТЕМА ПРОГРАМИ:  Засвоєння технологій виконання лицювально-плиткових

робіт

ТЕМА УРОКУ: _Прийоми укладання плиток способом «шов в шов».

МЕТА УРОКУ:   формування, закріплення і розвиток умінь та навичок при

укладанні плиток;

розвиток пізнавальної активності та самостійності учнів;

виховання відповідальності за виконану роботу, поваги до професії.

ТИП УРОКУ:  	формування складних умінь.

ФОРМА НАВЧАННЯ:  бригадно- індивідуальна

КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інструменти:  комплект ручного інструмента плиточника, плиткоріз,

рівень, кусачки.

Матеріали, пристосування :    керамічна плитка, розчин, дистанційні

хрестики, висок з шнуром, пристрій для натягування

причального шнура.

Навчально-методичне забезпечення :

- інструкційно-технологічні карти;

- картки-завдання;

- тестові завдання;

- плакат;

- мультимедійний проектор, комп’ютер, фрагмент відеофільму «Облицювання стін керамічною плиткою».

ХІД  УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

- Перевірка  наявності учнів.

- Перевірка   зовнішнього вигляду учнів, наявності спецодягу, індивідуальних засобів захисту.

ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ

- Повідомлення теми і мети  уроку.

- Мотивація навчання. Плитку використовують віддавна і вона не втратила своїх позицій навіть після появи сучасних матеріалів завдяки таким перевагам: водовідштовхувальні властивості, естетичність, міцність, твердість, тривалий термін експлуатації, негорючість, гігієнічність, поверхня після облицювання плиткою легко прибирається, вона створює атмосферу чистоти, порядку.

- Перевірка знань і умінь учнів.

Усне питання:  Який дефект облицювальних робіт виникає при накладанні товщини розчину, що перевищує допустиму?

Картки-завдання.

Тестове завдання.

КАРТКА – ЗАВДАННЯ

- Які вимоги пред’являють до поверхонь, які облицьовують?

- Які інструменти застосовують для нарізання  і обробки керамічних та скляних плиток?

КАРТКА – ЗАВДАННЯ

- Які матеріали застосовують в облицювальних роботах?

- Які розчини застосовують при облицюванні вертикальних поверхонь?

КАРТКА – ЗАВДАННЯ

- Перерахуйте операції, які виконують при підготовці вертикальних поверхонь під облицювання.

- Як виявити дефекти на вертикальній поверхні?

- Техніка безпеки при підготовці поверхонь під облицювання.

Розглянемо облицювання стін керамічною плиткою способом «шов в шов».

Облицювання стін починають знизу. Стіни можна облицьовувати як до, так і після настилання плиткових підлог. Перш за все, необхідно розкласти плитки насухо по довжині стіни і визначити необхідну кількість цілих і неповномірних, враховуючи товщину швів. Потім вивішуємо стіни і встановлюємо у кожному кутку маяки. По маякам натягуємо шнур-причалку для контролю горизонтальності шва і площини самого облицювання. Положення шнура перевіряємо рівнем. В процесі укладання горизонтальність перевіряють правилом.

Плитку необхідно зволожити для кращого зчеплення їх з розчином. При осаджуванні плитки розчин повинен повністю заповнити увесь простір між плиткою і поверхнею стіни. Товщина шару укладуваного під плитки розчину повинна бути в межах 7-15 мм (майстер виробничого навчання демонструє укладання плитки на стіну, звертає увагу на техніку безпеки, на якість укладання, викликає учня продемонструвати укладання плитки).

- Особистий показ майстра.

- Демонстрація трудових прийомів і операцій укладання плитки з урахуванням правил безпеки праці;

- шляхи попередження можливих помилок;

- способи самоконтролю при виконанні операцій.

- Повідомлення загальнотехнічних вимог і правил техніки безпеки. Закріплення навчального матеріалу.

ТЕСТ.

З наведених запитань виберіть відповідь ту, яку Ви вважаєте правильною.

Так         Ні

| - Чи справді вибір плитки повинен виконуватися з урахуванням місця облицювання? |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Чи повинна плитка виконувати естетичні функції? |  |  |
| - Чи має колір і форма відповідати призначенню? |  |  |
| - Чи повинна плитка на кухні відповідати вимогам морозостійкості? |  |  |
| - Чи слід ванну кімнату облицьовувати плиткою з підвищеною вимогою до стирання? |  |  |
| - Чи потрібно підлогу і зовнішні стіни облицьовувати плиткою з високими вимогами морозостійкості? |  |  |
| - Чи існують плитки, які придатні для будь-якого приміщення? |  |  |

ІІІ. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ

        - Розподіл учнів по робочих місцях.

        - Ознайомлення учнів з інструкційно-технологічними картами, критеріями оцінювання самостійної роботи.

        - Цільові обходи робочих місць :

а) перевірка стану робочих місць;

б) правильність виконання учнями трудових прийомів;

в) користування інструментами, пристроями;

г) надання учням методичної допомоги;

д) усунення помилок;

е) здійснення самоконтролю;

є) дотримання правил техніки безпеки.

        - Прийом робіт, виставлення разом з бригадирами оцінок.

ІУ. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ

- Підведення  підсумків роботи учнів за навчальний день.

- Підведення підсумків змагань між бригадами.

- Оголошення і мотивація оцінок учнів.

- Аналіз роботи учнів (відзначення кращих робіт).

- Аналіз характерних помилок в роботі, їх причин та способів усунення.

У. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ,

Підготувати таблицю  «Вимоги до облицьованих поверхонь»

ПРАВИЛА  ОХОРОНИ  ПРАЦІ.

- При облицюванні необхідно дотримуватись правил  охорони праці, вжити всіх заходів до зниження травматизму.

- Працювати в спецодязі.

- До початку роботи уважно оглянути інструмент і виправити всі дефекти.

- Категорично забороняється брати розчин руками.

- Рубання і підтесування плиток виконувати у захисних окулярах зі спеціальним склом, яке не б’ється. Підтесування і рубання плиток  на колінах забороняється.

- Працюючи у недостатньо освітлених приміщеннях, тимчасове освітлення повинно мати напругу не вище 42В.

- При роботі на висоті більше 1м підмости повинні мати огородження, бортову дошку висотою 25см!